https://www.lemoniteur.fr/article/panneaux-ajoures-en-brique-de-terre-cuite.2035835
FUNDAMENTAL APPROACH ARCHITECTS -

La structure en béton de cet immeuble d'habitation est intégralement habillée de terre cuite, matériau très couramment utilisé à Téhéran. D'une teinte rouge claire qui tranche avec l'ocre jaune ici habituel, la brique est mise en œuvre selon une technique audacieuse qui, tout en faisant référence aux classiques moucharabiehs, n'a rien de traditionnelle. L'édifice comporte huit niveaux : deux enterrés pour des parkings et une salle commune, un étage de bureaux et cinq étages comportant chacun un appartement. Une terrasse plantée coiffe l'ensemble. La terre cuite est déclinée en habillages et cloisons à l'intérieur, mais aussi en façade, sous la forme d'une peau ajourée tendue sur une structure d'acier. Dans ce quartier résidentiel de Sa'adat Abad, au nord-ouest de la capitale iranienne, l'agitation urbaine est intense dans la journée.

Le challenge pour les architectes résidait dans la capacité à créer un lien fort entre l'intérieur et l'extérieur, à effacer les limites trop franches du bâti, tout en conservant une intimité pour les habitants. Le parcellaire étant très dense dans cette ville de 11 millions d'habitants, il est ardu d'ouvrir des façades sans vis-à-vis. Ainsi, avec une façade principale sur la voie publique et une simple loggia qui prend le jour sur l'arrière de la parcelle, les vues sur la rue et le carrefour tout proche sont privilégiées. La façade de verre est doublée de panneaux de briques ajourés, orientés vers le carrefour, créant une dilatation et une fluidité de l'espace qui offre une respiration vers la ville et l'animation du quartier. En hiver, cette peau de terre cuite, qui dissimule un léger garde-corps, est suffisamment poreuse pour laisser pénétrer la lumière du jour jusqu'au fond des espaces intérieurs. En été, ce filtre minéral empêche les rayons du soleil d'entrer trop directement dans les pièces de vie.

[image: image1.jpg]



